附件1：学生公寓门及教学楼G幢部分教室门采购安装项目清单

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品套装寝室门（含门套、五金） | 樘 | 397 | 1．平板门款式，实木多层复合板（杉木芯），贴原木色木皮，刷清漆； 2.板材，油漆须达到国家环保要求； 3.木门，门板厚度（≥40mm），门套线条宽度（60-80mm)等的具体尺寸根据实地安装条件决定,门套板厚度25 mm以上； 4.球形锁品牌型号：固力V5791； 5.含8把钥匙。 6.填充率70%以上。 7.门吸安装根据招标方要求。 |
|  | 球形锁 | 具 | 397 |  |
|  | 寝室门牌 | 块 | 397 | 1．304不锈钢材质； 2．款式、尺寸按照招标方现用实样 |
| 2 | 艺术学院教室门（含门套、五金、锁具） | 樘 | 29 | 1、复合免漆门、中间杉木框架结构、表面覆PVC皮、门四面封边； 2、样式、尺寸根据根据实地安装条件决定； 3、含8把钥匙。 4、填充率70%以上。 5、门吸安装根据招标方要求。 |
| 3 | 应用外语学院教室门（含门套、五金、锁具） | 樘 | 44 |  |
|  | 应用外语学院双开教室门（含门套、五金、锁具） | 樘 | 2 |  |
| 4 | 楼道双开防火门（含门套、五金、锁具） | 樘 | 8 | 1、防火门制作符合国家相关标准； 2、尺寸根据根据实地安装条件决定。 |