附件1：01标B幢寝室粉刷、卫生间、阳台等改造工程量清单

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程造价 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预计工程量 | 最高单价(元） |  |
| 户型一（58间） |  |  |  |  |  |
| 一、基础工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原卫生间、阳台墙面砖拆除 | m² | 20.35 | 40.00 | 拆除至原红砖，含垃圾清理费 |
| 2 | 原卫生间地面砖拆除 | m² | 1.8 | 40.00 | 拆除至原混凝土地面，含垃圾清理费 |
| 3 | 原卫生间顶面拆除 | 项 | 1 | 100.00 | 含垃圾清理费 |
| 4 | 原木门拆除及门框粉刷修补 | 项 | 1 | 110.00 | 含原木门清运处理、门边后2块踢脚线修补 |
| 5 | 原进户门移位 | 项 | 1 | 500.00 |  |
| 6 | 墙面/顶面乳胶漆2遍(颜色选色) | m² | 77.36 | 12.00 | 原墙修补，腻子满刮，砂纸磨平。立邦美得丽包含新墙面乳胶漆,阳台、护栏用外墙乳胶漆。 |
| 7 | 卫生间墙面砖 | m² | 10.56 | 70.00 | 冠珠、高衡、丽芙佳 400*800mm 颜色由招标方选样 |
| 8 | 卫生间墙面砖铺设 | m² | 10.56 | 80.00 | 留缝铺设填缝处理包含人工及辅材、墙地砖背胶处理 |
| 9 | 卫生间地面防滑地砖 | m² | 1.8 | 70.00 | 冠珠、高衡、丽芙佳 400*800mm 颜色由招标方选样 |
| 10 | 卫生间地面防滑地砖铺设 | m² | 1.8 | 70.00 | 含人工及辅材 |
| 11 | 阳台护栏处12mm磨砂钢化玻璃定玻，40mm拉丝不锈钢收边 | m² | 1.5 | 400.00 | 含人工及辅材 |
| 12 | 阳台双台盆及人造大理石台板（含墙面挡板）台下盆 | m² | 1 | 1500.00 | 挡板高度150mm,石英石台面15mm厚以上，架子4X4国标镀锌角铁，，含阳台整体置物柜及下水和镜面，具体按照实样和甲方要求。 |
| 13 | 墙地面水泥砂浆找平（阳台及卫生间） | m² | 24.8 | 40.00 | 水泥砂浆找平，加防水剂,综合价,厚度在3cm内包含阳台门 卫生间门拆除后修补 |
| 14 | 墙地面防水处理（阳台及卫生间） | m² | 17 | 46.00 | 得高K11(得高)，防水高度1.8m，阳台防水高度1.5m |
| 15 | 卫生间蹲坑位地面抬高 | m² | 1 | 240.00 |  |
| 16 | 阳台墙面砖 | m² | 8.2 | 70.00 | 冠珠、高衡、丽芙佳 400*800mm 颜色由招标方选样 |
| 17 | 阳台墙面砖铺设 | m² | 8.2 | 80.00 | 留缝铺设填缝处理包含人工及辅材墙地砖背胶处理 |
| 18 | 原阳台地面砖拆除 | m² | 2.8 | 40.00 | 拆除至原混凝土地面，含垃圾清理费 |
| 19 | 阳台地面防滑地砖 | m² | 2.8 | 70.00 | 冠珠、高衡、丽芙佳 400*800mm 颜色由招标方选样 |
| 20 | 阳台地面防滑地砖铺设 | m² | 2.8 | 70.00 | 含人工及辅材 |
| 21 | 瓷砖护角线、收口线 | m² | 1 | 300.00 | 窗户和所有角都需要安装304不锈钢阳角线，阳台瓷砖上口需安装不锈钢收口线. |
| 22 | 卫生间打结构胶 | 项 | 1 | 100.00 | 门、窗地面边、蹲坑四周及招标方认为需要打胶的位置,胶水品牌之江或宏英 |
| 23 | 给排水管装饰盖 | 项 | 1 | 100.00 | 改造区域内所有墙面、地面、顶面所有给排水管都需要安装304不锈钢及投标方认可材料制作的装饰盖。 |
| 24 | 房间门樘板 | 间 | 1 | 120.00 | 移位后房间门口门樘板 |
| 25 | 楼面打孔 | 项 | 1 | 80.00 | 包含卫生间、阳台给排水改装所有打孔费用 |
| 26 | 阳台护栏人造石台面板收口 | 米 | 1.8 | 200.00 |  |
| 二、水电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开线槽、管槽 | m² | 24.37 | 8.00 | 开线槽、线管，包含原顶、墙面外露线管入墙 |
| 2 | 补线槽、管槽 | m² | 24.37 | 8.00 | 水泥砂浆修补、按房屋建筑面积计算包含招标方要求的墙地面所有水泥砂浆修补 |
| 3 | 电气安装 | m² | 24.37 | 70.00 | 线1.5/2.5/4mm2小光明，电线管Ø16/20/25同正管包含改装、安装所有人工及材料费用，空调电源4平方线从表箱接入，阳台和吹风机插座电源从空调插座接入 |
| 4 | 蹲坑 | 个 | 1 | 180.00 | 正牌牧瓷、九牧或招标方认可的同品质其他品牌蹲坑,包含304不锈钢加厚冲水管等安装配件 |
| 5 | 开关插座、灯头线盒 | 个 | 11 | 30.00 | 包含120十孔插座6只 120双开+二三插1只，86型单开1只，网插1只 16A空调插1只 二三插1只 美的原装调速器2只，开关插座品牌为公牛、鸿雁、正泰，所有开关插座必须新装或更换底盒，线盒品牌为同正加厚款 |
| 6 | 阳台灯 | 个 | 1 | 60.00 | 灯具品牌为12WLED公牛、雷士、欧普 |
| 7 | 给排水敷设 | 间 | 1 | 700.00 | 总管接入到自闭阀为同正32PPR管（厚度5.4毫米）其余为同正20PPR（厚度3.7毫米）管，排水管为50PVC(厚度2毫米)同正管，包含施工要求所有给排水管道和设施安装所有人工及材料费用、包含热水管道安装、热水表电源线、管道安装、热水阀门更换（热水表电源线、热水阀门和淋浴龙头招标方提供，热水表热水公司安装） |
| 8 | 地漏 | 只 | 2 | 60.00 | 品牌牧瓷、潜水艇及其他招标方认可的品牌竹排卫生间10*15阳台10*15 |
| 9 | 楼层总供水管更换 | 项 | 1 | 220.00 | 主管用PPR40同正管由室外总管接入，（包含室外总阀门更换，阀门由甲方提供）,所有供水管入墙埋设 |
| 10 | 四分水龙头 | 个 | 1 | 40.00 | 牧瓷、九牧、箭牌等品牌 304不锈钢 |
| 11 | 洗手盆龙头 | 个 | 2 | 110.00 | 牧瓷、九牧、箭牌等品牌 304不锈钢 |
| 12 | 角阀 | 个 | 2 | 30.00 | 品牌牧瓷指定型号、埃美柯JF65、箭牌 |
| 三、成品及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 毛巾架 | 付 | 1 | 150.00 | 按招标方实样 |
| 2 | 卫生间及室内窗帘 | 项 | 1 | 300.00 | 卫生间卷帘、房间窗帘，含铝合金轨道及安装窗帘布根据实际样品 |
| 3 | 自闭阀 | 个 | 1 | 140.00 | 埃美柯BD31A带原装弯管 |
| 4 | 卫生间蹲坑位地面花岗岩边条及门挡石 | 项 | 1 | 150.00 | 蹲坑花岗岩边条外口磨边。门挡单边倒角材质为芝麻灰石厚度不少于2公分 |
| 5 | 水表箱及阀门 | 项 | 1 | 200.00 | 表箱按样板房实样，阀门为同正32PPR双活接球阀 |
| 6 | 卫生间集成吊顶 | m² | 2.4 | 170.00 | 吊顶铝板厚度为0.7mm以上包含30*30灯LED一盏，灯具品牌公牛，吊顶样式按照招标方要求。 |
| 7 | 不锈钢门顶 | 个 | 2 | 25.00 | 阳台门卫生间门顶304不锈钢材质根据招标方样品 |
| 8 | 阳台门及卫生间铝合金门 | 扇 | 2 | 900.00 | 型材为乐祥50平开门（表面喷白），上面阳台玻璃为5㎜白玻钢化，卫生间5㎜磨砂钢化，下面为双面铝扣板，配件为通道执手锁具（金象或亚尔产品），胶水为之江或广东宏英耐侯胶，采用后装法施工，材质根据国家相关标准。 |
| 9 | 原阳台窗置物柜制作安装 | 项 | 1 | 780.00 | 柜体材料参照阳台柜，包含周边墙体修补复材人工及材料 |
| 10 | 排水管更换 | 间 | 185 | 1.00 | 同正包含配件 |
| 9 | 施工后卫生保洁 | 项 | 1 | 150.00 | 施工完成后门窗、排水管表层用水砂打磨清除表面污垢，房内所有卫生保洁。 |
| 户型二（18间） |  |  |  |  |  |
| 一、基础工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原木门拆除及门框粉刷修补 | 项 | 1 | 110.00 | 含原木门清运处理、门边后2块踢脚线修补 |
| 2 | 原进户门移位 | 项 | 1 | 500.00 |  |
| 3 | 墙面/顶面乳胶漆2遍(颜色选色) | m² | 77.4 | 12.00 | 原墙修补，腻子满刮，砂纸磨平。立邦美得丽包含新墙面乳胶漆,阳台、护栏用外墙乳胶漆。 |
| 4 | 室内地面600*600砖 | m² | 18.6 | 90.00 | 冠珠、高衡、丽芙佳 颜色由招标方选样 |
| 5 | 室内地面600*600砖铺设 | m² | 18.6 | 70.00 |  |
| 6 | 卫生间墙面砖 | m² | 14.68 | 70.00 | 冠珠、高衡、丽芙佳 400*800mm 颜色由招标方选样 |
| 7 | 卫生间墙面砖铺设 | m² | 14.68 | 80.00 | 留缝铺设填缝处理包含人工及辅材、墙地砖背胶处理 |
| 8 | 卫生间地面防滑地砖 | m² | 3.6 | 70.00 | 冠珠、高衡、丽芙佳 400*800mm 颜色由招标方选样 |
| 9 | 卫生间地面防滑地砖铺设 | m² | 3.6 | 70.00 | 含人工及辅材 |
| 10 | 阳台双台盆及人造大理石台板（含墙面挡板）台下盆 | 套 | 1 | 1800.00 | 挡板高度150mm,石英石台面15mm厚以上，架子4X4国标镀锌角铁，，含阳台整体置物柜及下水和镜面，具体按照实样和甲方要求。 |
| 11 | 墙地面水泥砂浆找平（阳台及卫生间） | m² | 24.8 | 40.00 | 水泥砂浆找平，加防水剂,综合价,厚度在3cm内包含阳台门 卫生间门拆除后修补 |
| 12 | 墙地面防水处理（阳台及卫生间） | m² | 17 | 46.00 | 得高K11(得高)，防水高度1.8m，阳台防水高度1.5m |
| 13 | 卫生间蹲坑位地面抬高 | m² | 1 | 240.00 |  |
| 14 | 阳台墙面砖 | m² | 13.7 | 70.00 | 冠珠、高衡、丽芙佳 颜色由招标方选样 |
| 15 | 阳台墙面砖铺设 | m² | 13.7 | 80.00 | 留缝铺设填缝处理包含人工及辅材墙地砖背胶处理 |
| 16 | 阳台地面防滑地砖 | m² | 3.6 | 70.00 | 冠珠、高衡、丽芙佳 颜色由招标方选样 |
| 17 | 阳台地面防滑地砖铺设 | m² | 3.6 | 70.00 | 含人工及辅材 |
| 18 | 瓷砖护角线、收口线 | m² | 1 | 300.00 | 窗户和所有角都需要安装304不锈钢阳角线，阳台瓷砖上口需安装不锈钢收口线. |
| 19 | 卫生间打结构胶 | 项 | 1 | 100.00 | 门、窗地面边、蹲坑四周及招标方认为需要打胶的位置,胶水品牌之江或宏英 |
| 20 | 给排水管装饰盖 | 项 | 1 | 100.00 | 改造区域内所有墙面、地面、顶面所有给排水管都需要安装304不锈钢及投标方认可材料制作的装饰盖。 |
| 21 | 房间门樘板 | 间 | 1 | 120.00 | 移位后房间门口门樘板 |
| 22 | 新砌150mm墙体 | m² | 18.6 | 120.00 |  |
| 23 | 楼面打孔 | 项 | 1 | 80.00 | 包含卫生间、阳台给排水改装所有打孔费用 |
| 二、水电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开线槽、管槽 | m² | 24.37 | 8.00 | 开线槽、线管，包含原顶、墙面外露线管入墙 |
| 2 | 补线槽、管槽 | m² | 24.37 | 8.00 | 水泥砂浆修补、按房屋建筑面积计算包含招标方要求的墙地面所有水泥砂浆修补 |
| 3 | 电气安装 | m² | 24.37 | 70.00 | 线1.5/2.5/4mm2小光明，电线管Ø16/20/25同正管包含改装、安装所有人工及材料费用，空调电源4平方线从表箱接入，阳台和吹风机插座电源从空调插座接入 |
| 4 | 蹲坑 | 个 | 1 | 180.00 | 正牌牧瓷、九牧或招标方认可的同品质其他品牌蹲坑,包含304不锈钢加厚冲水管等安装配件 |
| 5 | 开关插座、灯头线盒 | 个 | 11 | 30.00 | 包含120十孔插座6只 120双开+二三插1只，86型单开1只，网插1只 16A空调插1只 二三插1只 美的原装调速器2只，开关插座品牌为公牛、鸿雁、正泰，所有开关插座必须新装或更换底盒，线盒品牌为同正加厚款 |
| 6 | 阳台灯 | 个 | 1 | 60.00 | 灯具品牌为12WLED公牛、雷士、欧普 |
| 7 | 给排水敷设 | 间 | 1 | 700.00 | 总管接入到自闭阀为同正32PPR管（厚度5.4毫米）其余为同正20PPR（厚度3.7毫米）管，排水管为50PVC(厚度2毫米)同正管，包含施工要求所有给排水管道和设施安装所有人工及材料费用、包含热水管道安装、热水表电源线、管道安装、热水阀门更换（热水表电源线、热水阀门和淋浴龙头招标方提供，热水表热水公司安装） |
| 8 | 地漏 | 只 | 2 | 60.00 | 品牌牧瓷、潜水艇及其他招标方认可的品牌竹排卫生间10*15阳台10*15 |
| 9 | 楼层总供水管更换 | 项 | 1 | 220.00 | 主管用PPR40同正管由室外总管接入，（包含室外总阀门更换，阀门由甲方提供）,所有供水管入墙埋设 |
| 10 | 四分水龙头 | 个 | 1 | 40.00 | 牧瓷、九牧、箭牌等品牌 304不锈钢 |
| 11 | 洗手盆龙头 | 个 | 2 | 110.00 | 牧瓷、九牧、箭牌等品牌 304不锈钢 |
| 12 | 角阀 | 个 | 2 | 30.00 | 品牌牧瓷指定型号、埃美柯JF65、箭牌 |
| 三、成品及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 毛巾架 | 付 | 1 | 150.00 | 按招标方实样 |
| 2 | 卫生间及室内窗帘 | 项 | 1 | 300.00 | 卫生间卷帘、房间窗帘，含铝合金轨道及安装窗帘布根据实际样品 |
| 3 | 自闭阀 | 个 | 1 | 140.00 | 埃美柯BD31A带原装弯管 |
| 4 | 卫生间蹲坑位地面花岗岩边条及门挡石 | 项 | 1 | 150.00 | 蹲坑花岗岩边条外口磨边。门挡单边倒角材质为芝麻灰石厚度不少于2公分 |
| 5 | 水表箱及阀门 | 项 | 1 | 200.00 | 表箱按样板房实样，阀门为同正32PPR双活接球阀 |
| 6 | 卫生间集成吊顶 | m² | 2.4 | 170.00 | 吊顶铝板厚度为0.7mm以上包含30*30灯LED一盏，灯具品牌公牛，吊顶样式按照招标方要求。 |
| 7 | 不锈钢门顶 | 个 | 2 | 25.00 | 阳台门卫生间门顶304不锈钢材质根据招标方样品 |
| 8 | 阳台门及卫生间铝合金门 | 扇 | 2 | 900.00 | 型材为乐祥50平开门（表面喷白），上面阳台玻璃为5㎜白玻钢化，卫生间5㎜磨砂钢化，下面为双面铝扣板，配件为通道执手锁具（金象或亚尔产品），胶水为之江或广东宏英耐侯胶，采用后装法施工，材质根据国家相关标准。 |
| 9 | 施工后卫生保洁 | 项 | 1 | 150.00 | 施工完成后门窗、排水管表层用水砂打磨清除表面污垢，房内所有卫生保洁。 |
| 10 | 排水管更换 | 间 | 185 | 1.00 | 同正包含配件 |
| 拆除及新砌 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原3间改2间墙面拆除 | m² | 42.63 | 80.00 |  |
| 2 | 原3间改2间地面拆除 | m² | 53.2 | 50.00 |  |
| 3 | 新砌200mm墙体 | m² | 21.31 | 130.00 |  |
| 户型三（48间） |  |  |  |  |  |
| 一、基础工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原卫生间、阳台墙面砖拆除 | m² | 11.4 | 40.00 | 拆除至原红砖，含垃圾清理费 |
| 2 | 原卫生间地面砖拆除 | m² | 11.4 | 40.00 | 拆除至原混凝土地面，含垃圾清理费 |
| 3 | 原卫生间顶面拆除 | 项 | 1 | 110.00 | 含垃圾清理费 |
| 4 | 原木门拆除及门框粉刷修补 | 项 | 1 | 110.00 | 含原木门清运处理、门边后2块踢脚线修补 |
| 5 | 墙面/顶面乳胶漆2遍(颜色选色) | m² | 92 | 12.00 | 原墙修补，腻子满刮，砂纸磨平。立邦美得丽包含新墙面乳胶漆,阳台、护栏用外墙乳胶漆。 |
| 6 | 卫生间墙面砖 | m² | 8.4 | 70.00 | 冠珠、高衡、丽芙佳 400*800mm 颜色由招标方选样 |
| 7 | 卫生间墙面砖铺设 | m² | 8.4 | 80.00 | 留缝铺设填缝处理包含人工及辅材、墙地砖背胶处理 |
| 8 | 卫生间地面防滑地砖 | m² | 3 | 70.00 | 冠珠、高衡、丽芙佳 400*800mm 颜色由招标方选样 |
| 9 | 卫生间地面防滑地砖铺设 | m² | 3 | 80.00 | 含人工及辅材 |
| 10 | 墙地面水泥砂浆找平（卫生间） | m² | 11.4 | 40.00 | 水泥砂浆找平，加防水剂,综合价,厚度在3cm内包含阳台门 卫生间门拆除后修补 |
| 11 | 墙地面防水处理（卫生间） | m² | 11.4 | 46.00 | 得高K11(得高)，防水高度1.8m，阳台防水高度1.5m |
| 12 | 卫生间蹲坑位地面抬高 | m² | 1 | 240.00 |  |
| 13 | 瓷砖护角线、收口线 | m² | 1 | 300.00 | 窗户和所有角都需要安装304不锈钢阳角线，阳台瓷砖上口需安装不锈钢收口线. |
| 14 | 卫生间打结构胶 | 项 | 1 | 100.00 | 门、窗地面边、蹲坑四周及招标方认为需要打胶的位置,胶水品牌之江或宏英 |
| 15 | 给排水管装饰盖 | 项 | 1 | 100.00 | 改造区域内所有墙面、地面、顶面所有给排水管都需要安装304不锈钢及投标方认可材料制作的装饰盖。 |
| 16 | 房间门樘板 | 间 | 1 | 120.00 | 移位后房间门口门樘板 |
| 17 | 楼面打孔 | 项 | 1 | 80.00 | 包含卫生间、阳台给排水改装所有打孔费用 |
| 18 | 阳台护栏人造石台面板收口 | 米 | 3.6 | 200.00 |  |
| 二、水电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开线槽、管槽 | m² | 24.37 | 8.00 | 开线槽、线管，包含原顶、墙面外露线管入墙 |
| 2 | 补线槽、管槽 | m² | 24.37 | 8.00 | 水泥砂浆修补、按房屋建筑面积计算包含招标方要求的墙地面所有水泥砂浆修补 |
| 3 | 电气安装 | m² | 24.37 | 70.00 | 线1.5/2.5/4mm2小光明，电线管Ø16/20/25同正管包含改装、安装所有人工及材料费用，空调电源4平方线从表箱接入，阳台和吹风机插座电源从空调插座接入 |
| 4 | 蹲坑 | 个 | 1 | 180.00 | 正牌牧瓷、九牧或招标方认可的同品质其他品牌蹲坑,包含304不锈钢加厚冲水管等安装配件 |
| 5 | 开关插座、灯头线盒 | 个 | 11 | 30.00 | 包含120十孔插座6只 120双开+二三插1只，86型单开1只，网插1只 16A空调插1只 二三插1只 美的原装调速器2只，开关插座品牌为公牛、鸿雁、正泰，所有开关插座必须新装或更换底盒，线盒品牌为同正加厚款 |
| 6 | 阳台灯 | 个 | 1 | 60.00 | 灯具品牌为12WLED公牛、雷士、欧普 |
| 7 | 卫生间单斗台盆 | 个 | 1 | 360.00 |  |
| 8 | 给排水敷设 | 间 | 1 | 700.00 | 总管接入到自闭阀为同正32PPR管（厚度5.4毫米）其余为同正20PPR（厚度3.7毫米）管，排水管为50PVC(厚度2毫米)同正管，包含施工要求所有给排水管道和设施安装所有人工及材料费用、包含热水管道安装、热水表电源线、管道安装、热水阀门更换（热水表电源线、热水阀门和淋浴龙头招标方提供，热水表热水公司安装） |
| 9 | 地漏 | 只 | 2 | 60.00 | 品牌牧瓷、潜水艇及其他招标方认可的品牌竹排卫生间10*15阳台10*15 |
| 10 | 楼层总供水管更换 | 项 | 1 | 220.00 | 主管用PPR40同正管由室外总管接入（包含室外总阀门更换，阀门由甲方提供）,所有供水管入墙埋设 |
| 11 | 四分水龙头 | 个 | 1 | 40.00 | 牧瓷、九牧、箭牌等品牌 304不锈钢 |
| 12 | 洗手盆龙头 | 个 | 1 | 110.00 | 牧瓷、九牧、箭牌等品牌 304不锈钢 |
| 13 | 角阀 | 个 | 2 | 30.00 | 品牌牧瓷指定型号、埃美柯JF65、箭牌 |
| 三、成品及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 毛巾架 | 付 | 1 | 150.00 | 按招标方实样 |
| 2 | 卫生间及室内窗帘 | 项 | 1 | 300.00 | 卫生间卷帘、房间窗帘，含铝合金轨道及安装窗帘布根据实际样品 |
| 3 | 自闭阀 | 个 | 1 | 140.00 | 埃美柯BD31A带原装弯管 |
| 4 | 卫生间蹲坑位地面花岗岩边条及门挡石 | 根 | 1 | 150.00 | 蹲坑花岗岩边条外口磨边。门挡单边倒角材质为芝麻灰石厚度不少于2公分 |
| 5 | 水表箱及阀门 | 项 | 1 | 200.00 | 表箱按样板房实样，阀门为同正32PPR双活接球阀 |
| 6 | 卫生间集成吊顶 | m² | 2.4 | 170.00 | 吊顶铝板厚度为0.7mm以上包含30*30灯LED一盏，灯具品牌公牛，吊顶样式按照招标方要求。 |
| 7 | 不锈钢门顶 | 个 | 2 | 25.00 | 阳台门卫生间门顶304不锈钢材质根据招标方样品 |
| 8 | 卫生间铝合金门 | 扇 | 1 | 900.00 | 型材为乐祥50平开门（表面喷白），上面阳台玻璃为5㎜白玻钢化，卫生间5㎜磨砂钢化，下面为双面铝扣板，配件为通道执手锁具（金象或亚尔产品），胶水为之江或广东宏英耐侯胶，采用后装法施工，材质根据国家相关标准。 |
| 9 | 排水管更换 | 间 | 185 | 1.00 | 同正包含配件 |
| 10 | 施工后卫生保洁 | 项 | 1 | 150.00 | 施工完成后门窗、排水管表层用水砂打磨清除表面污垢，房内所有卫生保洁。 |
| 公共洗衣房（6间） |  |  |  |  |  |
| 一、基础工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面400*800砖 | m² | 50.96 | 70.00 | 400*800mm |
| 2 | 墙面400*800砖铺设 | m² | 50.96 | 80.00 | 留缝铺设填缝处理包含人工及辅材、墙地砖背胶处理 |
| 3 | 地面防滑地砖 | m² | 25.74 | 70.00 |  |
| 4 | 地面防滑地砖铺设 | m² | 25.74 | 80.00 | 含人工及辅材 |
| 5 | 高低洗衣台现浇砌筑及铺砖 | m | 15.9 | 400.00 | 含人工及辅材 |
| 6 | 600*600铝扣板吊顶 | m² | 25.74 | 120.00 |  |
| 7 | 配套600*600平板灯 | 个 | 3 | 120.00 |  |
| 8 | 墙地面水泥砂浆找平 | m² | 76.7 | 40.00 | 水泥砂浆找平，加防水剂,综合价,厚度在3cm内包含阳台门 卫生间门拆除后修补 |
| 9 | 墙地面防水处理 | m² | 64.2 | 46.00 | 得高K11(得高)，防水高度1.8m， |
| 二、水电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开线槽、管槽 | m² | 25.74 | 8.00 | 开线槽、线管，包含原顶、墙面外露线管入墙 |
| 2 | 补线槽、管槽 | m² | 25.74 | 8.00 | 水泥砂浆修补、按房屋建筑面积计算包含招标方要求的墙地面所有水泥砂浆修补 |
| 3 | 电气安装 | m² | 25.74 | 70.00 | 线1.5/2.5/4mm2小光明，电线管Ø16/20/25同正管包含改装、安装所有人工及材料费用，包含开水器洗衣机电源箱子整套 |
| 4 | 开关插座、灯头线盒 | 个 | 5 | 30.00 | 开关插座品牌为公牛、鸿雁、正泰，所有开关插座必须新装或更换底盒，线盒品牌为同正加厚款 |
| 5 | 给排水敷设 | 间 | 1 | 1000.00 | 总管接入到自闭阀为同正32PPR管（厚度5.4毫米）其余为同正20PPR（厚度3.7毫米）管，排水管为50PVC(厚度2毫米)同正管，包含施工要求所有给排水管道和设施安装所有人工及材料费用、包含热水管道安装、热水表电源线、管道安装、热水阀门更换（热水表电源线、热水阀门和淋浴龙头招标方提供，热水表热水公司安装） |
| 6 | 地漏 | 只 | 2 | 60.00 | 品牌牧瓷、潜水艇及其他招标方认可的品牌竹排卫生间10*15阳台10*15 |
| 7 | 楼层总供水管更换 | 项 | 1 | 220.00 | 主管用PPR40同正管由室外总管接入，（包含室外总阀门更换，阀门由甲方提供）,所有供水管入墙埋设 |
| 8 | 四分水龙头 | 个 | 12 | 40.00 | 牧瓷、九牧、箭牌等品牌 304不锈钢 |
| 9 | 洗衣机龙头 | 个 | 3 | 40.00 | 品牌牧瓷指定型号或其他同品质 |
| 10 | 排水管更换 | 间 | 185 | 1.00 | 同正包含配件 |
| 11 | 施工后卫生保洁 | 项 | 1 | 150.00 | 施工完成后门窗、排水管表层用水砂打磨清除表面污垢，房内所有卫生保洁。 |
| 一、给水总管改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一层室内80挂式环形水管铺装材料 | m | 120 | 80.00 | 80水管，品牌天津利达，包含安装材料及人工 |
| 2 | 80管安装用配件 | 只 | 50 | 35.00 | 指安装用三通、弯头、直接。特殊配件按市场价结算品牌迈克 |
| 3 | 80管水管安装人工 | m | 120 | 60.00 | 含人工及辅材 |
| 4 | 水管吊架安装 | 只 | 35 | 60.00 | 热镀锌角铁制作含人工及辅材 |
| 5 | 室内水管安装保温管 | m | 140 | 50.00 | 含人工及辅材 |
| 6 | 室外60水管安装材料 | m | 75 | 50.00 | 品牌天津利达 |
| 7 | 地面开挖及回填修复 | m | 75 | 80.00 | 包含水泥路面开挖及修复 |
| 8 | 60安装用配件 | 只 | 40 | 20.00 | 指安装用三通、弯头、直接。特殊配件按市场价结算品牌迈克 |
| 9 | 60管水管安装人工 | m | 75 | 40.00 | 含人工及辅材 |
| 10 | 室外总管碰头改装 | 处 | 2 | 1300.00 | 三通直接弯头以外特殊材料按市场价结算 |
| 11 | 室外砌阀门井 | 只 | 6 | 250.00 | 包含所有材料及人工 |

备注：01标B幢学生公寓共124间，上表工程量是1间寝室的预计工程量。

附件2：02标C幢寝室粉刷、卫生间、阳台等改造工程量清单

| 序号 | 项 目 名 称 | 单价 | 工程造价 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预计工程量 | 最高单价（元） |  |
| 一、基础工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原卫生间、阳台墙面砖拆除 | m² | 26 | 40.00 | 拆除至原红砖，含垃圾清理费 |
| 2 | 原卫生间地面砖拆除 | m² | 2.25 | 40.00 | 拆除至原混凝土地面，含垃圾清理费 |
| 3 | 原卫生间顶面拆除 | 项 | 1 | 100.00 | 含垃圾清理费 |
| 4 | 原木门拆除及门框粉刷修补 | 项 | 1 | 110.00 | 含原木门清运处理、门边后2块踢脚线修补 |
| 5 | 墙面/顶面乳胶漆2遍(颜色选色) | m² | 80 | 12.00 | 原墙修补，腻子满刮，砂纸磨平。立邦美得丽包含新墙面乳胶漆,阳台、护栏用外墙乳胶漆。 |
| 6 | 卫生间墙面砖 | m² | 12.64 | 70.00 | 冠珠、高衡、丽芙佳 400*800mm 颜色由招标方选样 |
| 7 | 卫生间墙面砖铺设 | m² | 12.64 | 80.00 | 留缝铺设填缝处理包含人工及辅材、墙地砖背胶处理 |
| 8 | 卫生间地面防滑地砖 | m² | 2.32 | 70.00 | 冠珠、高衡、丽芙佳 400*800mm 颜色由招标方选样 |
| 9 | 卫生间地面防滑地砖铺设 | m² | 2.32 | 70.00 | 含人工及辅材 |
| 10 | 阳台护栏处12mm磨砂钢化玻璃定玻，40mm拉丝不锈钢收边 | m² | 1.5 | 400.00 | 含人工及辅材 |
| 11 | 阳台双台盆及人造大理石台板（含墙面挡板）台下盆 | m² | 1 | 1500.00 | 挡板高度150mm,石英石台面15mm厚以上，架子4X4国标镀锌角铁，，含阳台整体置物柜及下水和镜面，具体按照实样和甲方要求。 |
| 12 | 墙地面水泥砂浆找平（阳台及卫生间） | m² | 27 | 40.00 | 水泥砂浆找平，加防水剂,综合价,厚度在3cm内包含阳台门 卫生间门拆除后修补 |
| 13 | 墙地面防水处理（阳台及卫生间） | 项 | 15.5 | 46.00 | 得高K11(得高)，防水高度1.8m，阳台防水高度1.5m |
| 14 | 卫生间蹲坑位地面抬高 | m² | 1 | 240.00 |  |
| 15 | 阳台墙面砖 | m² | 10 | 70.00 | 高衡48007 400*800mm |
| 16 | 阳台墙面砖铺设 | m² | 10 | 80.00 | 留缝铺设填缝处理包含人工及辅材墙地砖背胶处理 |
| 17 | 原阳台地面砖拆除 | m² | 3 | 40.00 | 拆除至原混凝土地面，含垃圾清理费 |
| 18 | 阳台地面防滑地砖 | m² | 2.82 | 70.00 | 高衡48007 |
| 19 | 阳台地面防滑地砖铺设 | m² | 2.82 | 70.00 | 含人工及辅材 |
| 20 | 瓷砖护角线、收口线 | m² | 1 | 300.00 | 窗户和所有角都需要安装304不锈钢阳角线，阳台瓷砖上口需安装不锈钢收口线. |
| 21 | 卫生间打结构胶 | 项 | 1 | 100.00 | 门、窗地面边、蹲坑四周及招标方认为需要打胶的位置,胶水品牌之江或宏英 |
| 22 | 给排水管装饰盖 | 项 | 1 | 100.00 | 改造区域内所有墙面、地面、顶面所有给排水管都需要安装304不锈钢及投标方认可材料制作的装饰盖。 |
| 23 | 房间门樘板 | 间 | 1 | 120.00 | 移位后房间门口门樘板 |
| 24 | 楼面打孔 | 项 | 1 | 80.00 | 包含卫生间、阳台给排水改装所有打孔费用 |
| 25 | 阳台护栏人造石台面板收口 | 米 | 2 | 200.00 | 石英石材质，厚度参照台盆招标方选色 |
| 二、水电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开线槽、管槽 | m² | 27 | 8.00 | 开线槽、线管，包含原顶、墙面外露线管入墙 |
| 2 | 补线槽、管槽 | m² | 27 | 8.00 | 水泥砂浆修补、按房屋建筑面积计算包含招标方要求的墙地面所有水泥砂浆修补 |
| 3 | 电气安装 | m² | 27 | 70.00 | 线1.5/2.5/4mm2小光明，电线管Ø16/20/25同正管包含改装、安装所有人工及材料费用，空调电源4平方线从表箱接入，阳台和吹风机插座电源从空调插座接入顶扇管线入墙顶扇管线入墙 |
| 4 | 蹲坑 | 个 | 1 | 180.00 | 正牌牧瓷、九牧或招标方认可的同品质其他品牌蹲坑,包含304不锈钢加厚冲水管等安装配件 |
| 5 | 开关插座、灯头线盒 | 个 | 11 | 30.00 | 包含120十孔插座6只 120双开+二三插1只，86型单开1只，网插1只 16A空调插1只 二三插1只 美的原装调速器2只，开关插座品牌为公牛、鸿雁、正泰，所有开关插座必须新装或更换底盒，线盒品牌为同正加厚款 |
| 6 | 阳台灯 | 个 | 1 | 60.00 | 灯具品牌为12WLED公牛、雷士、欧普 |
| 7 | 给排水敷设 | 间 | 1 | 700.00 | 总管接入到自闭阀为同正32PPR管（厚度5.4毫米）其余为同正20PPR（厚度3.7毫米）管，排水管为50PVC(厚度2毫米)同正管，包含施工要求所有给排水管道和设施安装所有人工及材料费用、包含热水管道安装、热水表电源线、管道安装、热水阀门更换（热水表电源线、热水阀门和淋浴龙头招标方提供，热水表热水公司安装） |
| 8 | 地漏 | 只 | 2 | 60.00 | 品牌牧瓷、潜水艇及其他招标方认可的品牌竹排卫生间10*15阳台10*15 |
| 9 | 楼层总供水管更换 | 项 | 1 | 220.00 | 主管用PPR40同正管由室外总管接入，包含室外水表箱修复及地面修复等更换用所有人工及材料费用水管固定用（包含室外总阀门更换，阀门由甲方提供）,所有供水管入墙埋设 |
| 10 | 四分水龙头 | 个 | 1 | 40.00 | 牧瓷、九牧、箭牌等品牌 304不锈钢 |
| 11 | 洗手盆龙头 | 个 | 2 | 110.00 | 牧瓷、九牧、箭牌等品牌 304不锈钢 |
| 12 | 角阀 | 个 | 2 | 30.00 | 品牌牧瓷指定型号、埃美柯JF65、箭牌 |
| 三、成品及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 毛巾架 | 付 | 1 | 150.00 | 按招标方实样 |
| 2 | 卫生间及室内窗帘 | 项 | 1 | 300.00 | 卫生间卷帘、房间窗帘，含铝合金轨道及安装窗帘布根据实际样品 |
| 3 | 自闭阀 | 个 | 1 | 140.00 | 埃美柯BD31A带原装弯管 |
| 4 | 卫生间蹲坑位地面花岗岩边条及门挡石 | 项 | 1 | 150.00 | 蹲坑花岗岩边条外口磨边。门挡单边倒角材质为芝麻灰石厚度不少于2公分 |
| 5 | 水表箱及阀门 | 项 | 1 | 200.00 | 表箱按样板房实样，阀门为同正32PPR双活接球阀 |
| 6 | 卫生间集成吊顶 | m² | 2.4 | 170.00 | 吊顶铝板厚度为0.7mm以上包含30*30灯LED一盏，灯具品牌公牛，吊顶样式按照招标方要求。 |
| 7 | 不锈钢门顶 | 个 | 2 | 30.00 | 阳台门卫生间门顶304不锈钢材质根据招标方样品 |
| 8 | 阳台门及卫生间铝合金门 | 扇 | 2 | 900.00 | 型材为乐祥50平开门（表面喷白），上面阳台玻璃为5㎜白玻钢化，卫生间5㎜磨砂钢化，下面为双面铝扣板，配件为通道执手锁具（金象或亚尔产品）招标方指定型号，胶水为之江或广东宏英耐侯胶，采用后装法施工，材质根据国家相关标准。 |
| 9 | 原阳台窗置物柜制作安装 | 项 | 1 | 780.00 | 柜体材料参照阳台柜，包含周边墙体修补复材人工及材料 |
| 10 | 排水管更换 | 间 | 1 | 185.00 | 同正包含配件 |
| 11 | 施工后卫生保洁 | 项 | 1 | 150.00 | 施工完成后门窗、排水管表层用水砂打磨清除表面污垢，房内所有卫生保洁。 |

备注：02标C幢学生公寓共126间，上表工程量是1间寝室的工程量。

附件3：03标K幢寝室粉刷、卫生间、阳台等改造工程量清单

| 序号 | 项 目 名 称 | 单价 | 工程造价 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预计工程量 | 最高单价(元） |  |
| 一、基础工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原卫生间、阳台墙面砖拆除 | m² | 26 | 40.00 | 拆除至原红砖，含垃圾清理费 |
| 2 | 原卫生间地面砖拆除 | m² | 2.25 | 40.00 | 拆除至原混凝土地面，含垃圾清理费 |
| 3 | 原卫生间顶面拆除 | 项 | 1 | 100.00 | 含垃圾清理费 |
| 4 | 原木门拆除及门框粉刷修补 | 项 | 1 | 110.00 | 含原木门清运处理、门边后2块踢脚线修补 |
| 5 | 原进户门移位 | m² | 1 | 550.00 | 包含原门洞粉刷修补 |
| 6 | 墙面/顶面乳胶漆2遍(颜色选色) | m² | 95 | 12.00 | 原墙修补，腻子满刮，砂纸磨平。立邦美得丽包含新墙面乳胶漆,阳台、护栏用外墙乳胶漆。 |
| 7 | 卫生间墙面砖 | m² | 12.64 | 70.00 | 冠珠、高衡、丽芙佳 400*800mm 颜色由招标方选样 |
| 8 | 卫生间墙面砖铺设 | m² | 12.64 | 80.00 | 留缝铺设填缝处理包含人工及辅材、墙地砖背胶处理 |
| 9 | 卫生间地面防滑地砖 | m² | 2.32 | 70.00 | 冠珠、高衡、丽芙佳 400*800mm 颜色由招标方选样 |
| 10 | 卫生间地面防滑地砖铺设 | m² | 2.32 | 70.00 | 含人工及辅材 |
| 11 | 阳台护栏处12mm磨砂钢化玻璃定玻，40mm拉丝不锈钢收边 | m² | 1.5 | 400.00 | 含人工及辅材 |
| 12 | 阳台双台盆及人造大理石台板（含墙面挡板）台下盆 | m² | 1 | 1500.00 | 挡板高度150mm,石英石台面15mm厚以上，架子4X4国标镀锌角铁，，含阳台整体置物柜及下水和镜面，具体按照实样和甲方要求。 |
| 13 | 墙地面水泥砂浆找平（阳台及卫生间） | m² | 27 | 40.00 | 水泥砂浆找平，加防水剂,综合价,厚度在3cm内包含阳台门 卫生间门拆除后修补 |
| 14 | 墙地面防水处理（阳台及卫生间） | 项 | 15.5 | 46.00 | 得高K11(得高)，防水高度1.8m，阳台防水高度1.5m |
| 15 | 卫生间蹲坑位地面抬高 | m² | 1 | 240.00 |  |
| 16 | 阳台墙面砖 | m² | 10 | 70.00 | 冠珠、高衡、丽芙佳 400*800mm 颜色由招标方选样 |
| 17 | 阳台墙面砖铺设 | m² | 10 | 80.00 | 留缝铺设填缝处理包含人工及辅材墙地砖背胶处理 |
| 18 | 原阳台地面砖拆除 | m² | 3 | 40.00 | 拆除至原混凝土地面，含垃圾清理费 |
| 19 | 阳台地面防滑地砖 | m² | 2.82 | 70.00 | 冠珠、高衡、丽芙佳 颜色由招标方选样 |
| 20 | 阳台地面防滑地砖铺设 | m² | 3 | 70.00 | 含人工及辅材 |
| 21 | 瓷砖护角线、收口线 | m² | 1 | 300.00 | 窗户和所有角都需要安装304不锈钢阳角线，阳台瓷砖上口需安装不锈钢收口线. |
| 22 | 卫生间打结构胶 | 项 | 1 | 100.00 | 门、窗地面边、蹲坑四周及招标方认为需要打胶的位置,胶水品牌之江或宏英 |
| 23 | 给排水管装饰盖 | 项 | 1 | 100.00 | 改造区域内所有墙面、地面、顶面所有给排水管都需要安装304不锈钢及投标方认可材料制作的装饰盖。 |
| 24 | 房间门樘板 | 间 | 1 | 120.00 | 移位后房间门口门樘板 |
| 25 | 楼面打孔 | 项 | 1 | 80.00 | 包含卫生间、阳台给排水改装所有打孔费用 |
| 26 | 原阳台制作安装置物柜 | 项 | 1 | 780.00 | 柜体材料参照阳台柜，样式招标方指定，包含周边修补材料及人工 |
| 27 | 阳台护栏人造石台面板收口 | 米 | 2 | 200.00 | 材料参照阳台柜。颜色招标方选样 |
| 二、水电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开线槽、管槽 | m² | 27 | 8.00 | 开线槽、线管，包含原顶、墙面外露线管入墙 |
| 2 | 补线槽、管槽 | m² | 27 | 8.00 | 水泥砂浆修补、按房屋建筑面积计算包含招标方要求的墙地面所有水泥砂浆修补 |
| 3 | 电气安装 | m² | 27 | 70.00 | 线1.5/2.5/4mm2小光明，电线管Ø16/20/25同正管包含改装、安装所有人工及材料费用，空调电源4平方线从表箱接入，阳台和吹风机插座电源从空调插座接入顶扇管线入墙 |
| 4 | 蹲坑 | 个 | 1 | 180.00 | 正牌牧瓷、九牧或招标方认可的同品质其他品牌蹲坑,包含304不锈钢加厚冲水管等安装配件 |
| 5 | 开关插座、灯头线盒 | 个 | 13 | 30.00 | 包含120十孔插座6只 120双开+二三插1只，86型单开1只，网插1只 16A空调插1只 二三插1只 美的原装调速器2只，开关插座品牌为公牛、鸿雁、正泰，所有开关插座必须新装或更换底盒，线盒品牌为同正加厚款 |
| 6 | 阳台灯 | 个 | 1 | 60.00 | 灯具品牌为12WLED公牛、雷士、欧普 |
| 7 | 给排水敷设 | 间 | 1 | 700.00 | 总管接入到自闭阀为同正32PPR管（厚度5.4毫米）其余为同正20PPR（厚度3.7毫米）管，排水管为50PVC(厚度2毫米)同正管，包含施工要求所有给排水管道和设施安装所有人工及材料费用、包含热水管道安装、热水表电源线、管道安装、热水阀门更换（热水表电源线、热水阀门和淋浴龙头招标方提供，热水表热水公司安装） |
| 8 | 地漏 | 只 | 2 | 60.00 | 品牌牧瓷、潜水艇及其他招标方认可的品牌竹排卫生间10*15阳台10*15 |
| 9 | 楼层总供水管更换 | 项 | 1 | 220.00 | 主管用PPR40同正管由室外总管接入，包含室外水表箱修复及地面修复等更换用所有人工及材料费用水管固定用（包含室外总阀门更换，阀门由甲方提供）,所有供水管入墙埋设 |
| 10 | 四分水龙头 | 个 | 1 | 40.00 | 牧瓷、九牧、箭牌等品牌 304不锈钢 |
| 11 | 洗手盆龙头 | 个 | 2 | 110.00 | 牧瓷、九牧、箭牌等品牌 304不锈钢 |
| 12 | 角阀 | 个 | 2 | 30.00 | 品牌牧瓷指定型号、埃美柯JF65、箭牌 |
| 三、成品及安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 毛巾架 | 付 | 1 | 150.00 | 按招标方实样 |
| 2 | 卫生间及室内窗帘 | 项 | 1 | 300.00 | 卫生间卷帘、房间窗帘，含铝合金轨道及安装窗帘布根据实际样品 |
| 3 | 自闭阀 | 个 | 1 | 140.00 | 埃美柯BD31A带原装弯管 |
| 4 | 卫生间蹲坑位地面花岗岩边条及门挡石 | 项 | 1 | 150.00 | 蹲坑花岗岩边条外口磨边。门挡单边倒角材质为芝麻灰石厚度不少于2公分 |
| 5 | 水表箱及阀门 | 项 | 1 | 200.00 | 表箱按样板房实样，阀门为同正32PPR双活接球阀 |
| 6 | 卫生间集成吊顶 | m² | 2.4 | 170.00 | 吊顶铝板厚度为0.7mm以上包含30*30灯LED一盏，灯具品牌公牛，吊顶样式按照招标方要求。 |
| 7 | 不锈钢门顶 | 个 | 2 | 30.00 | 阳台门卫生间门顶304不锈钢材质根据招标方样品 |
| 8 | 阳台门及卫生间铝合金门 | 扇 | 2 | 900.00 | 型材为乐祥50平开门（表面喷白），上面阳台玻璃为5㎜白玻钢化，卫生间5㎜磨砂钢化，下面为双面铝扣板，配件为通道执手锁具（金象或亚尔产品），胶水为之江或广东宏英耐侯胶，采用后装法施工，材质根据国家相关标准。 |
| 9 | 原阳台窗置物柜制作安装 | 项 | 1 | 780.00 | 柜体材料参照阳台柜，包含周边墙体修补复材人工及材料 |
| 10 | 排水管更换 | 间 | 185 | 1.00 | 同正包含配件 |
| 11 | 施工后卫生保洁 | 项 | 1 | 150.00 | 施工完成后门窗、排水管表层用水砂打磨清除表面污垢，房内所有卫生保洁。 |

备注：03标K幢学生公寓共150间，上表工程量是1间寝室的工程量。

附件4：三幢学生公寓阳台、卫生间改造施工图（招投标中心现场领取标书时提供）；